Практична з Ардуіно 
1. Відкрийте ThinkerCad створіть нову схему

 2. Повторіть таку схему з платою Arduino Uno R3, Потенціометром, Світлодіодом та резистором на 200 Ом.

3. Код такий

const int potPin = A0;

const int ledPin = 9;

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int potValue = analogRead(potPin); // 0–1023

int brightness = map(potValue, 0, 1023, 0, 255);

analogWrite(ledPin, brightness); // 0 = вимкнений, 255 = повна яскравість

Serial.println(potValue);

delay(100);

}

Запустіть симуляцію та протестіть – має від положення потенціометра світлодіод світитись яскравіше або тьмяніше.


Натисніть на серійний монітор

Запишіть значення потенціометра коли 
1. Світлодіод не світиться
2. Світлодіод світиться на 50%
3. Світлодіод світиться на 100%

відправте мені відео роботи схеми і ці значення